- 附件2

- 120专用车载调度终端和急救分站软件项目

- 一、采购名称和采购预算：120专用车载调度终端和急救分站软件项目，48800元

- 二、项目清单内容

- 1.120急救分站软件1套；

- 2.120专用车载调度终端2套。

- 三、技术参数要求

- （一）120急救分站软件

- 1、登录：可以在软件中配置是否分站程序需要登录，如果需要登录也可以根据需要配置人员登录显示模式。只显示工号，只显示姓名，既显示工号又显示姓名；

- 2、主界面：可以选择配置主界面显示一屏，还是两屏。如果配置成一屏显示则地图屏和收单屏幕合并，如果配置成两屏则单独显示；

- 3、接收命令单：可以收到120调度员发送过来的出车命令单；

- 4、接收通知单：可以收到120调度台或管理程序发送过来的通知单；

- 5、地图信息：如果收到的命令已经标注了现场地址，地图模块会自动标注事发地点。地图模块也会自动筛选本站车辆，查看本站车辆当前位置；

- 6、历史命令单通知单查询：提供历史命令单通知单查询；

- 7、响铃告警配置：支持声光报警，可以配置是否收到通知单或者命令单响铃，响铃的时长等；

- 8、自动打印配置：可以配置是否自动打印命令单或通知单,是否自动打印地图信息；

- 9、命令单格式：支持命令单按照不同中心的需求个性化显示。

- 10、命令单是否已接受，分站会发生消息给调度台，显示在中心调度软件界面上，事后可通过事件管理查询分站回复结果；

- 11、依据权限查看急救事情信息；

- 12、急救病历回填、统计信息查询。

- 13、要求与宜宾市现有120调度平台互联互通。

- （二）120专用车载调度终端

- 1.终端整机参数

- （1）操作系统：Android；

- （2）CPU:八核1.8GHz；

- （3）屏幕：1024*6007寸LCD屏；

- （4）尺寸163.8mm*97mm*2.6mm；

- （5）重量：550g；

- （6）内存：2 GB；

- （7）存储：16 GB；

- （8）传感器：内置6轴陀螺仪传感器；

- （9）防护等级：IP43；

- 2.终端北斗性能参数

- （1）定位频点：B11,B1C,B2a；

- （2）定位模式：单点定位；

- （3）单点定位精度(水平):≤1m；

- （4）单点定位精度(垂直):≤3m；

- （5）捕获灵敏度：≤-154dBm；

- （6）跟踪灵敏度：≤160 dBm；

- （7）冷启动定位时间：≤30s；

- （8）热启动定位时间：≤1s；

- （9）测速精度：≤0.1 m/s。

- （10）内置导航软件:内置车载全国电子地图实时路径导航，语音导航播放,智能地图升级；

- 3.内置120急救车载软件：

- （1）嵌入式操作系统，提供图形用户界面；

- （2）上、下班管理：司机、医生、护士、担架员等工作人员通过工号上下班；

- （3）定位信息的上传：利用北斗技术，获得车辆当前准确的经纬度位置坐标，并把位置信息发送到 120 急救指挥中心，让 120 急救指挥中心可以时刻了解救护车所在位置；

- （4）显示接受指令：可接收并显示命令单；可接收并显示一般通知。

- （5）语音播报和语音控制：命令单和通知单来时，语音播放内容。可设置使用语音控制车载状态，也可关闭语音控制。语音控制内容包括：【车载状态改变：下一状态】【拨打联系电话】【拨打主叫电话】【切换到急救界面】【切换到导航界面】【上班】【下班】等；

- （6）急救状态管理：通过按键和语音控制上传命令执行时救护车状态信息。救护车状态，根据调度指令变化的状态随带上传，这些状态包括：站内待命、收到指令、驶向现场、到达现场、病人上车、到达医院、途中待命、暂停调用（原因记录上传）等。

- （7）GSM 电话功能：可通过触摸屏拨打主叫电话、联系电话和电话本中电话。接听电话时，可在蓝牙耳机和免提中进行切换；

- （8）电话录音：语音通话录音，录音存储在指定的 TF 卡上。中心通过程序可调用录音文件进行上传；

- （9）历史记录查询：查看历史命令单和通知单详细信息；

- （10）工作模式：可根据时间可自动切换白天模式和夜间模式；

- （11）参数设置：可对车载运行参数进行设置；

- （12）数据更新：连接中心后，包括【电话本】、【车辆状态】、【收费信息】、【暂停调用信息】等一键更新；

- （13）日志上传：当车载出现软件故障时，需查询故障原因， 工作人员点击上传车载运行的日志即可；

- （14）智能电源管理：车载急救终端电源管理是车载程序控制， 在不同状态时,智能控制关闭显示屏和关闭主机；

- 图形用户界面下的医疗信息浏览和信息回填等。

- （15）与宜宾市现有120指挥调度系统互联互通，接收120调度指令和上传位置信息。